ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE la clasa a IX a

Specializarera:Tehnician instalator pentru construcții

Modulul: Modulul I: Elemente componente pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrǎrilor publice

Tema: Tehnologia de montare a instalaţiilor de ȋncǎlzire cu corpuri statice

Tip de activitate: de instruire practică

Rezultate ale învățării

| Cunoștințe | Abilități | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| - Alcǎtuirea şi etapele de realizare a elementelor de instalaţii: - elemente de instalaţii de incalzire centrala; (operaţii, materiale, SDV-uri, fişe de documentare) 1.2.8. Urmǎrirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru realizarea elementelor simple de instalaţii la locul de practicǎ | 1.2.8. Urmǎrirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru realizarea elementelor simple de instalaţii la locul de practicǎ 1.2.9.Selectarea informaţiilor din fişele de documentare ȋn vederea ȋntocmirii unei fişe de lucru cu operaţiile de realizare a unui element simplu, de instalaţii coreland materialele şi SDV-urile necesare, comunicȃnd ȋn scris şi oral cu membrii echipei - Utilizarea corectǎ ȋn comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate specific domeniului instalaţii | 1.3.3.Asumarea inţiativei ȋn vederea realizǎrii unor sarcini de lucru 1.3.5.Colaborarea cu membrii echipei de lucru ȋn scopul ȋndeplinirii sarcinilor de lucru |

Activitate realizată prin metoda "ştiu/vreau să ştiu/am învăţat"

Scurtă descriere a metodei: Aplicarea metodei ,,Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat” porneşte de la premisa că informaţia  dobândită anterior de către elevi trebuie valorificată atunci când se predau noile cunoştinţe şi presupune parcurgerea a trei paşi: inventarierea a ceea ce ştiu elevii (etapa „Ştiu’), determinarea a ceea ce dorim să ȋi învăţăm (etapa „Vreau să ştiu”) şi reactualizarea a aceea ce am învăţat (etapa „Am învăţat”).

Se va utiliza platforma google clasroom pe care se crează clasa de elevi. Intrarea în clasa virtuală se realizează pe google meet.

Obiective:

- Etape de montare a instalaţilor de ȋncǎlzire cu corpuri statice

- Scule specifice lucrărilor de instalații de ȋncǎlzire centrală

- Probarea  instalaţilor de ȋncǎlzire centrală

Mod de organizare a activității online/a clasei:

- Etapa” Ştiu ”: Se împarte clasa în grupe a câte 4-5 elevi  fiecare grupă va nota ȋntr-un  document colaborativ cele stabilite de membrii grupului.

Link document grupa 1- Fișa 1

https://docs.google.com/document/d/1REIpY1cXkazZnLOQAmbWQIa_cjQs-_a9514trWVXN_Y/edit?usp=sharing

Link document grupa 2

https://docs.google.com/document/d/19YsencfB7QEHErbkRy-TmL9k7TUjvA4hIaHkymxOVlA/edit?usp=sharing

Link document grupa 3

https://docs.google.com/document/d/1VAXbwce0nVnV3zMDMCWNbHzCvao88KW4RI62Hp60IjM/edit?usp=sharing

Link document grupa 4

https://docs.google.com/document/d/1R3CyuwymzK_frfzEE_nGhXQoDu_RqOgfJixv-FdFa0c/edit?usp=sharing

Se  transmite elevilor documentul google doc cu rubricile: „Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat“, iar elevii completeazĂ tabelul.

| Știu | Vreau să știu | Am învățat |
| --- | --- | --- |
| Ce rol au instalaţiile de ȋncǎlzire centrală Ce sunt corpurile statice |  |  |

- Etapa „Vreau să ştiu”: Elevii sunt solicitaţi  să formuleze întrebări despre ce ar dori să mai afle legat de tema propusă, despre lucrurile de care nu sunt siguri sau despre lucrurile pe  care ar vrea să le cunoască .

| Știu | Vreau să știu | Am învățat |
| --- | --- | --- |
|  | Ce material se poate utilizeaza pentru conductele instalaţilor de ȋncǎlzire În ce fel are roc stratificarea apei în elementele instalației în funcție de temperatură Care sunt elemetele componente ale instalaţilor de ȋncǎlzire centrală Ce element pentru producerera acumularea apei poate exista într-o instalație de încălzire centrală Care este rolul vasului de expansiune într-o instalație de încălzire centrală Ce tip de combustibil poate utiliza o centrală termică |  |

- Etapa „Am învăţat”: După predarea conţinutului -vizionarea filmului https://www.youtube.com/watch?v=_QRbLxNm1SY

- se revine asupra întrebărilor pe care le-au formulat elevii în etapa anterioară şi pe care le-au trecut la  rubrica “Vreau să ştiu”. Se reia fiecare întrebare şi se notează răspunsurile aflate în timpul predării noului conţinut în coloana a treia.

| Știu | Vreau să știu | Am învățat |
| --- | --- | --- |
| Ce rol au instalaţiile de ȋncǎlzire centrală Ce sunt corpurile statice | În ce mod se evacuează gazele rezultate din arderea combustibilului În ce fel are roc stratificarea apei în elementele instalației în funcție de temperatură Care sunt elemetele componente ale instalaţilor de ȋncǎlzire centrală Ce element pentru producerera acumularea apei poate exista într-o instalație de încălzire centrală Care este rolul vasului de expansiune într-o instalație de încălzire centrală Ce tip de combustibil poate utiliza o centrală termică | Care sunt elementele unei instalații de încălzire centrală Stratificarea apei se face pe înălțime apa caldă se ridică și apa rece este la partea inferioară Rolul unui boiler este de a acumula apa caldă Fiecare radiator este echipat cu robinet de tur, retur , de aerisire Pe vasele inchise sub presiune cum sunt boilerele se montează supape de presiune Vasul de expansiune preia excedentul de apă din instalație generat de cresterea temperaturii |

Resurse materiale:

Laptop / documente colaborative  postate ȋn Google Drive care permit realizarea 
fișelor la care elevii pot colabora în timp real folosind 
smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare, google meet, platforma clasroom,

Durată: 50 minute

Modalitatea de aplicare a metodei pentru conținutul ales - Etape de lucru:

- La începutul lecţiei, se cere elevilor să  noteze în documentul colaborativ  tot ceea ce ştiu despre tema ce urmează a fi discutată, apoi fiecare grupă va citi de pe document si  va face share screen pentru a prezenta şi colegilor ceea ce s-a notat. Împreună cu cadrul didactic, elevii vor stabili ce întrebări  ar trebui să fie notate în documentul colaborativ la rubrica „Ştiu” ȋn care completează reprezentantul grupei .

- Se notează aceste întrebări în coloana din mijloc a tabelului

- Se reia fiecare întrebare şi se notează răspunsurile aflate în timpul predării noului conţinut în coloana a treia.

Care sunt elementele unei instalații de încălzire centrală

Modul de stratificare a apei care se face pe înălțime, apa caldă se ridică și apa rece ia locul  la partea inferioară a recipientului/ radiator , boiler.

Care este rolul unui boiler -  de a acumula apa caldă

Modul de echipare a radiatoarelor - fiecare radiator este echipat cu robinet de tur, retur , de aerisire

Locul  de montare a elementelor de siguranță - pe vasele inchise sub presiune cum sunt boilerele se montează supape de presiune

Rolul vasului de expansiune- vasul de expansiune preia excedentul de apă din instalație generat de  cresterea  temperaturii

ACTIVITATEA DE EVALUARE

Modulul I: Elemente componente pentru realizarea construcţiilor, instalaţiilor şi lucrǎrilor publice

Tema : Tehnologia de montare a instalaţiilor de ȋncǎlzire centrală

Tip de evaluare: probă practică

Rezultate ale învățării vizate

| Cunoștințe | Abilități | Atitudini |
| --- | --- | --- |
| - Alcǎtuirea şi etapele de realizare a elementelor de instalaţii: - elemente de instalaţii de incalzire centrala; (operaţii, materiale, SDV-uri, fişe de documentare) 1.2.8. Urmǎrirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru realizarea elementelor simple de instalaţii la locul de practicǎ | 1.2.8. Urmǎrirea parcurgerii operaţiilor de lucru pentru realizarea elementelor simple de instalaţii la locul de practicǎ 1.2.9.Selectarea informaţiilor din fişele de documentare ȋn vederea ȋntocmirii unei fişe de lucru cu operaţiile de realizare a unui element simplu, de instalaţii coreland materialele şi SDV-urile necesare, comunicȃnd ȋn scris şi oral cu membrii echipei - Utilizarea corectǎ ȋn comunicare a vocabularului comun şi a celui de specialitate specific domeniul instalaţii | 1.3.3.Asumarea inţiativei ȋn vederea realizǎrii unor sarcini de lucru 1.3.5.Colaborarea cu membrii echipei de lucru ȋn scopul ȋndeplinirii sarcinilor de lucru |

Activitate realizată prin metoda Testului on line, cu ajutorul aplicatiei google forms.

Scurtă descriere a metodei:

Aplicația Google Drive  permite realizarea documentelor la care elevii pot colabora în timp real folosind smartphone-uri, tablete și laptopuri, calculatoare. Se pot adăuga tipuri de întrebări, imagini. Întrebările pot fi aranjate în ordinea dorită, se poate personaliza formularul cu teme simple de fotografii sau culori. 
Răspunsurile se pot salva într-o foaie de calcul, Google Sheets  fiind ușor de urmărit.

Modalitatea de accesare: cadrul didactic/elevul  acceseaza din contul  google, link-ul

Obiective:

- Identificarea elementelor componente ale instalației de încălzire centrală

- Identificarea și precizarea rolului elementelor de siguranță din instalația de încălzire centrală

- Modul de echipare cu robinete a radiatoarelor

- Elemente care ajuta la circulația agenților termici -apă caldă

- Tipuri de combustibili utilizați de centralelel termice

Mod de organizare a activității online/a clasei:

Frontal

Resurse materiale:

Test

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc52Oa4zbpZtCUSdfbtQHHsMcLpPdoLXIgAH2ZAl6e2U4eExg/viewform?usp=sf_link

Durată:10 minute

Barem de corectare și notare- Colectarea raspunsurilor in foaie de calcul google sheets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Efi88WOXg7nlZydqnRGYeTzp6AF-CU4IfqqQ0BcmjFA/edit?usp=sharing

BIBLIOGRAFIE

- Curriculum pentru clasa a IX a ȋnvǎţǎmȃnt liceal -filiera tehnologicǎ –ORDIN OMENCS  4457/05.07.2016

- Standard de pregatire profesionalǎ  Calificarea profesională,, Tehnician în construcţii şi lucrări publice” nivel 4 –ORDIN OMENCS 4121/13.06. 2016

- Manualul de instalatii. Instalatii de incalzire.Editura ARTECNO-2002

- https://www.youtube.com/watch?v=_QRbLxNm1SY

- Repere metodologice domeniul construcții instalații și lucrări publice clasa a IX a.

Întocmit,

Prof. Botez Carmen