# Nume si prenume elevi:

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

SISTEMUL DE DIRECTIE

Fisa de lucru nr. 2

Asociati cifra din coloana I, partile componente ale sistemului de directie, cu litera corespunzătoare din coloana II, definitia si rolul acestora:					9p

Coloana I				          Coloana II

| 1. Roti | A. Interfata principala intre sofer si sistemul de directie. Este un element tactil, care ofera soferului posibilitatea de a introduce comenzi pentru directionare. Miscarile volanului stanga-dreapta sau mentinerea acestuia pe centru sunt esentiale pentru a comunica masinii directia dorita la fiecare moment al deplasarii acesteia. |
| --- | --- |
| 2. Fuzete | B. Element structural ce conecteaza volanul la cutia de directie. Miscarile rotative ale volanului, ce sunt efectuate in timpul conducerii masinii, sunt transmise printr-o serie de elemente in josul coloanei de directie, permitand transferul precis al comenzilor de la volan. |
| 3. Bielete, capete de bara | C. Nucleul sistemului, ce transforma miscarile rotative ale volanului in miscari laterale ale rotilor. Exista diverse tipuri de cutii de directie, cum ar fi cele cu cremaliera si pinion sau cele cu surub si piulita. Aceasta componenta influenteaza in mod direct precizia si feedback-ul directiei. |
| 4. Caseta de directie | D. Legaturile care transmit miscarile de la caseta de directie la rotile fiecarui ax al masinii. Acestea joaca un rol important in asigurarea directiei si eficientei in controlul masinii. De asemenea, calitatea lor influenteaza intr-un mod direct stabilitatea si manevrabilitatea autovehiculului. |
| 5. Coloana de directie | E. Componente ale suspensiei masinii, ce conecteaza rotile la sistemul de directie. Acestea ofera un suport structural si faciliteaza miscarea verticala a rotilor in timpul deplasarii. Designul solid al acestora este important pentru stabilitatea si alinierea corespunzatoare a rotilor. |
| 6. Volan | F. Elementele finale ale sistemului de directie, ce intra in contact direct cu suprafata carosabilului. Calitatea lor influenteaza aderenta si manevrabilitate, stabilitate si confort in timpul deplasarii. |

NOTA: Din oficiu se va acorda 1 punct.

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

Sistemul de directie

BAREM DE CORECTARE

1 – F

2 – E

3 – D

4 – C

5 – B

6 - A

NOTA:

Se acorda 1.5 puncte pentru fiecare rǎspuns corect. Raspuns lipsǎ sau greṣit se va acorda 0 puncte.

Din oficiu se va acorda 1 punct.