# Nume si prenume elevi:

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

SISTEMUL DE DIRECTIE

Fisa de lucru nr. 3

Sistemul de direcție este compus dintr-un set de componente și subansamble care transmit mișcarea volanului la cele două roți directoare. Care sunt tipurile de sisteme de direcție?`							  8 p

1.........................................

2..........................................

3...........................................

4...........................................

NOTA :

Se acorda 2 puncte din oficiu.

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

Sistemul de directie

BAREM DE CORECTARE

Tipurile de sisteme de direcție sunt:

•	sisteme de direcție mecanice – caseta de direcție folosește strict componente mecanice pentru a transmite mișcarea volanului la roți;

•	sisteme de direcție hidraulice – caseta de direcție este „ajutată” de o pompă hidraulică ce ușurează manevrarea volanului;

•	sisteme de direcție electro-hidraulice – caseta de direcție reglează automat presiunea hidraulică în funcție de viteza de deplasare, ceea ce maximizează manevrabilitatea în orice condiții;

•	sisteme de direcție asistate electronic – caseta de direcție este asistată de un motor electric în locul unui sistem hidraulic. Acest tip de asistare poate funcționa și cu motorul oprit și este controlată electronic.

NOTA:

Se acorda 2  puncte pentru fiecare rǎspuns corect. Raspuns lipsǎ sau greṣit se va acorda 0 puncte.

Din oficiu se va acorda 2 puncte.