# Nume si prenume elevi:

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

SISTEMUL DE DIRECTIE

Fisa de lucru nr. 4

Geometria roților reprezintă alinierea corectă a acestora față de direcția de mers și a unei roți față de cealaltă, pentru o rulare controlată și confortabilă a mașinii tale.

Asociati cifra din coloana I,  tipurile de unghiuri ale geometriei rotilor  cu litera corespunzătoare din coloana II ,definitia si roul acestora:						                8p

Coloana I			 	                      Coloana II

| 1. Unghiul de inclinatie tranversala | A. Inclinația roții pe verticală în raport cu solul. Afectează foarte mult dinamica de manevrabilitate a mașinii. Această înclinare poate fi măsurată ca pozitivă sau negativă. În cazul înclinării pozitive, partea superioară a roții se va ridica înspre mașină, în timp ce, în cazul înclinării negative, se va retrage. |
| --- | --- |
| 2. Unghiul de convergenta | B. Inclinația înapoi sau înainte a suspensiei. Practic, acest unghi măsoară înclinația dintre axa pivotului și perpendiculara pe sol atunci când vehiculul este privit din lateral. Dacă acest unghi nu este reglat corect, direcția mașinii va fi greoaie, iar uzura anvelopelor este vizibil crescută. |
| 3. Unghiul de fuga | C. Se determină prin măsurarea distanței dintre partea anterioară și cea posterioară a roților de pe aceeași punte, atunci când privim autoturismul de sus. Unghiul acesta influențează puternic uzura anvelopelor și comportamentul vehiculului în viraje. |
| 4. Unghiul de cadere | D. Este realizat de planul roţii şi axa transversală a pivotului de direcție. Acesta este responsabil de comportamentul maşinii la ieşirea din viraje. |

NOTA :

Se acorda 2 puncte din oficiu.

# Clasa a X-a A Ṣcoalǎ profesionalǎ – Mecanicǎ auto

M4- AUTOMOBILE

Sistemul de directie

BAREM DE CORECTARE

1 - D

2 – C

3 – B

4 - A

NOTA:

Se acorda 2  puncte pentru fiecare rǎspuns corect. Raspuns lipsǎ sau greṣit se va acorda 0 puncte.

Din oficiu se va acorda 2 puncte.