Modulul3 :  PLANURI  PENTRU  CONSTRUCȚII ,INSTALAȚII și  LUCRĂRI  PUBLICE
Clasa : a XI –a  

Calificarea : Tehnician  desenator  pentru  construcții  și  instalații
Profesor : ing. Grigoraș  Maria 

Reprezentarea la scară, utilizând regulile specifice, a  planurilor de rezistenţă pentru clădiri:

PLAN  FUNDAȚII  – etapele  întocmirii  desenului  la  scară
         Pentru desfasurarea activitatilor didactice in vederea atingerii acestei competente propunem utilizarea prezentarilor POWER POINT,referitoare la realizarea planului de fundatii .

Activitate de invatare – documentare POWER POINT


[image: image1.emf]Domeniul: Constructii, Instalatii si 

Lucrari publice


Daţi dublu clik pe diapozitivul alăturat

pentru a deschide prezentarea.  

_1667058364.ppt


Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*









Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPE DE REALIZARE:

		ETAPA I: TRASAREA AXELOR

		ETAPA II: DESENAREA STALPILOR

		ETAPA III: DESENAREA FUNDATIILOR

		ETAPA IV: COTAREA PLANULUI DE FUNDATII





Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*









Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPA I: TRASAREA AXELOR

Se traseaza axa orizontala A si axa verticala 1 

conform desenului alaturat cu o linie tip linie-punct.

Axele transversale se noteaza cu cifre, iar cele 

longitudinale cu litere majuscule, inscrise in patrate.

Respectand distantele prevazute  in proiect se 

traseaza axele B si C precum si axele 2,3 si 4.



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*















Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPA II: DESENAREA STALPILOR

Stalpii sunt asezati la intersectia axelor cladirii,

conform desenului urmator. Pentru reprezentarea

lor se va folosi un semn conventional de beton

armat si anume hasura echidistanta la 1mm, care

face un unghi de 45 grade cu axul stalpului



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*





















Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPA III: DESENAREA FUNDATIILOR

Se va desena numai pozitia fundatiilor fara sa 

se noteze sau coteze inca, conform desenului

alaturat



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*















Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice

MODULUL: DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

DOMENIUL: CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE

CLASIFICAREA: TEHNICIAN DESENATOR PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII

ETAPA IV: COTAREA PLANULUI

Prin cotare se intelege operatia de inscriere pe 

desenele de executie a dimensiunilor liniare si 

unghiulare care permit definirea formelor geometrice

simple si a pozitiei lor reciproce

Pe liniile de cota exterioare se vor nota:

		distanta dintre axe

		lungimea totala a fundatiei



Pe liniile de cota interioare se vor nota:

		grosimea grinzilor de fundatie

		grosimea talpilor de fundatie

		golurile dintre talpile de fundatie



Notarea stalpilor se va face cu litera S urmata de un numar

rezultat din numerotarea tutror stalpilor. Acestea se scriu

pe o linie de referinta deasupra ei, iar sub linie se scriu 

dimensiunile sectiunii transversale sub forma de produs

Notarea grinzilor de fundatie se va face cu literele GF urmate

de numarul sau litera corespunzatoare axelor pe care

sunt pozitionate apoi de dimensiunile sectiunii transversale 

sub forma de produs



Domeniul: Constructii, Instalatii si Lucrari publice



*























PLAN FUNDATII




[ETAPE DE REALIZARE]
















i
*
ﬂs

Bl &l 5
Hyﬂﬂmr \\\\\\ ﬁ.@ \\\\\\\\ .wp_mﬂ_.,mfwwwﬁ
5 - B o
@L” \\\\\\\ mm ,,,,,,, mm\(z

” : m,.T--m

=




L T T
I
IS
N




(=]




el
, &
| | !
[ N : ,
V - pPF - - - - - :
| | - |
| , | m
| i |
| i |
| i |
| i |
| i |
| | |
| |
ﬂ‘w\_ ““““ i I
, — Ll
] L || I o
| , _| |
| i |
| i |
| i |
| i |
| | |
. ! | I I |
[ p—— : ,
et el
I T ;
| i \\, \\E
| i |
| i |
| i |
| i |
| | |
| | |
| | |
E-d-- , |
T T T T ,\‘—.ll ,
| T ,
| , .Illm
n |
B
=




|

vt

K

—— — =

K

ot





{c

R .
251

—w— V7

3
N T
T

T

G

05

205]

s

e

50





1<

uAL

|
1] wr
s w e =
FHE R B 772 B I — T
LR e r——
u Pl .m | wm I
| |
| |
> .
B bedecke - sl o0
| |

TR

3
S
3

|so.
P

o4 A==t wme — 7

|

|
|
|
| e
| B
i ’ § J| g

m, 4 &
| fost aﬁ\,
” )| ey

g e =7 | &

| |
” T 1L |
, k| iw

. & E Hr
|
! Wl ,
| 2y |
! K s

I,WT” LT o 2t

, =








